PROBLEMA DE AUTOMATIZACION

# OBJETIVO

ELABORACION DE PANEL DE OPERACIÓN DE SIMULADOR DE LABORATORIO CON LA INTEGRACION DE LAS PRACTICAS

LA DOCUMENTACION RECIBIDA ACTUALMENTE ES LA SIGUIENTE

- RESPALDO DE PROGRAMA DE AUTOMATIZACION DIRECTAMENTE DEL CONTROLADOR LOGICO (TEST2021.ZIP)

- SIMULADOR DEL LABORATORIO - DESARROLLADO EN FLUID SIM

(SIMULADOR DE PLC.CT)

- FOTOGRAFIAS DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION – SIMULADOR

- DIAGRAMAS DE ALAMBRADO DEL CONTROL ELECTRICO

# OBJETIVOS PARTICULARES

## ELABORACION DE SIMBOLICO

## INTEGRACION DE PROGRAMA DE CONTROLADOR EN COMPUTADORA PERSONAL

- RECIBIMOS PROYECTO DE AUTOMATIZACION (TEST2021.ZIP)

- DESCOMPACTAMOS

- ABRIMOS

## INTEGRACION DE SIMULADOR DE LABORACION EN FLUID SIM

- RECIBIMOS SIMULADOR DE LABORATORIO (SIMULADOR DE PLC.CT)

- UBICAMOS SIMULADOR EN PATH CONOCIDO

- ABRIMOS

## ELABORAR LA INTERCONEXION ENTRE EL SISTEMA DEL SIMATIC MANAGER DE SIEMENS Y EL FLUID SIM DE FESTO DIDACTIC.

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE

- ABRIR PROGRAMA EN SIMATIC MANAGER

- ABRIR SIMULADOR PLCSIM

- CONFIGURAR TIPO DE COMUNICACIÓN ENTRE PROGRAMA Y SIMULADOR (PLCSIM-MPI)

- INTEGRAR PROGRAMA EN SIMULADOR DE SIEMENS (PLCSIM)

- COLOCAR EN MODO RUN-P

PROCESO DE MANUFACTURA

- ABRIR PROGRAMA DE FLUID SIM

- CONFIGURAR COMUNICACIÓN OPC (EZOPC)

- REVISAR CONFIGURACION DE MODULOS DE ENTRADA/SALIDA

COMUNICACIÓN - FestoDidactic.EzOPC.1 /

DIRECCIONAMIENTO - PLCSIM.EB124

- COLOCAR EN MODO RUN EL SIMULADOR EN FLUID SIM

## ADECUACION DE PROGRAMA DE CONTROLADOR

- EN EL BLOQUE DE PROGRAMACION OB1

- BORRAMOS EL CONTENIDO DE LOS SEGMENTOS 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8

- GUARDAMOS LA NUEVA CONFIGURACION DEL BLOQUE OB1 Y TRANSFERIMOS LA NUEVA CONFIGURACION.

- ¿PORQUE BORRAMOS?  CON EL OBJETIVO DE LIBERAR LA IMAGEN DE PROCESO DE ENTRADAS / SALIDAS DEL CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE Y PODER VISUALIZAR Y FORZAR LAS SEÑALES DESEADAS.

## REALIZACION DE PRUEBA DE LAZOS DEL SIMULADOR

- ELABORACION DE TABLAS DE VARIABLES DE CADA UNO DE LOS MODULOS DE ENTRADAS Y SALIDA DEL SIMULADOR

- REVISION DE ENTRADAS Y SALIDAS EN EL EDITOR DE HARDWARE Y/O TABLAS DE VARIABLES.

- PRUEBAS DE SEÑALES ENTRE FLUIDSIM & PLCSIM

NOTA: LA PRUEBA DE LAZOS SE REALIZA SIN EL PROGRAMA DE CONTROL EN EJECUCION – INTEGRADA EN EL BLOQUE PRINCIPAL (OB1)

HITO: DOCUMENTACION DE PRUEBAS.

## IDENTIFICACION DE SEÑALES DE ENTRADA/SALIDA EN DIAGRAMAS DE CONTROL

REALIZACION DE REFERENCIA CRUZADA DE PROGRAMA CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS SEÑALES EN LOS BLOQUES DE PROGRAMACION DEL SISTEMA

## UBICACIÓN DE SEÑALES E IDENTIFICACION DE BLOQUES DE PROGRAMACION

| BLOQUE PROGRAMACION |  | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| FC131 |  | CIRCUITO DE ENCLAVAMIENTO |
| FC132 |  | CIRCUITO DE TEMPORIZACION |
| FC133 |  | INVERSION DE GIRO |
| FC134 |  | ARRANQUE ESTRELLA - DELTA |
| FC135 |  | INVERSION DE GIRO / ARRANQUE ESTRELLA - DELTA |
| FC136 |  | CONEXIÓN DAHLANDER |
| FC137 |  | MONTACARGAS |

## DOCUMENTACION DE DIAGRAMAS DE ALAMBRADO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL

# Desarrollo

- Recuperación del proyecto en SIMATIC Manager.

- Ubicación del archivo de FESTO FluidSIM en un directorio conocido.

- Apretura del archivo (simulador).

- Preparación del simulador de PLC en SIMATIC Manager (configuración de modo de comunicación y carga del programa).

- Definición de direcciones de E/S de EzOPC.

- Preparación del bloque OB1.

- Transferencia del nuevo programa al CPU.

- Pruebas de señales entre los módulos en FluidSIM y SIMATIC.

ENTRADAS

Módulo de entrada 0

Módulo de entrada 1

Módulo de entrada 2

Módulo de entrada 4

Módulo de entrada 5

Módulo de entrada 6

Módulo de entrada 8

Módulo de entrada 12

Módulo de entrada 13

Módulo de entrada 16

Módulo de entrada 17

SALIDAS

Módulo salida 0

Módulo salida 1

Módulo salida 2